- 接口返回异常

1.1异常页面示例

1.2异常示例

{ "code": 400,//200成功 "data": null, "message": "不支持的电表协议类型:xxx", "success": false, "timestamp": "" - }

1.3错误码表

| 错误码 | 错误信息 | 备注（错误原因） |
| --- | --- | --- |
| 400 | 不支持的电表协议类型:xxx | 采集档案下发参数中电表协议不符合规范 |
| 400 | bizCode不能为空 | 收到的bizCode为空 |
| 400 | 设备列表不能为空 | 收到的设备列表为空 |
| 400 | 数据项不能为空 | 收到的数据项为空或数据项不支持 |
| 400 | 无配置信息 | 采集档案下发参数为空 |
| 400 | 终端xxx在档案缓存中不存在 | 设备未下装，或缓存档案同步有误 |
| 400 | 电表xxx在档案缓存中不存在 | 设备未下装，或缓存档案同步有误 |
| 400 | 2.0规范转换异常 | 收到的参数不满足2.0规范预期 |

- 前置返回异常

2.1异常页面示例

2.2异常示例

{ "devDataList": [ { "cmdType": "PROXY_TRANS_GET_REQUEST", "commDevId": "1147186771", "dataItem": [ { "dataItemId": "2014-10200-000", "responseFlag": 2 } ], "devSn": "8000000042769980", "devType": "METER", "endTime": "2023-03-14 16:08:22", "errorCode": "TK013前置返回对象的数据单元返回结果码异常,异常内容{[暂时失效]}", "frameNum": 1, "operator": "464512747540262914", "rop": "1/4", "startTime": "2023-03-14 16:07:48", "succ": "0" } ], "workId": "08122023031459" - }

| 错误码 | 错误信息 | 备注（错误原因） |
| --- | --- | --- |
| TK013 | TK013前置返回对象的数据单元返回结果码异常,异常内容{[xxx]} | 前置返回异常信息：xxx |
| TK08 | TK08前置未返回数据,异常内容 | 前置返回数据不全 |

2.3错误码表

2.4前置返回异常码表

| 错误码 | 错误信息 | 备注（错误原因） |
| --- | --- | --- |
| C001 | C001 终端无数据返回 | 前置收到终端响应的报文无数据 |
| ET001 | ET001 任务参数异常，异常内容: | 前置收到的参数有误 |
| ET002 | ET002 任务执行时间超期 | 前置收到请求时过期时间已过期 |
| ET003 | ET003 通信层短时间内任务队列达到接收限值，当前队列长度 | 前置短时间内消息达到能处理的限值，当前消息返回该异常 |
| EA001 | EA001 任务对应设备在通信层无档案，设备类型xxx,设备 ID:xxx请下装档案后重新发送 | 设备未下装，或缓存档案同步有误 |
| EA002 | EA002 任务对应设备类型xxx，设备ID:xxx,在通信层档案错误，异常内容:xxx,请下装档案后重新发送 | 设备未下装，或缓存档案同步有误 |
| EL001 | EL001 任务对应设备离线或无法连接，请在设备上线后重新发送 | 设备不在线 |
| EL002 | EL002 任务报文无法发送到对应设备，链路异常 | 数据解析异常导致无法下发给设备 |
| EL003 | EL003 任务对应设备无响应或响应超时，请检查入库报文 | 前置等待设备响应超时 |
| EP001 | EP001 任务对应设备规约在通信层无对应的规约插件：xxx | 前置不支持的规约类型 |
| EP002 | EP002 任务编码不支持，不支持编码为:xxx | 前置不支持的数据项 |
| EP003 | EP003 任务编码参数缺失，缺失参数为:xxx | 前置收到的参数有误 |
| EP004 | EP004 任务编码参数内容有误，错误参数为:xxx | 前置收到的参数有误 |
| EP005 | EP005 任务报文加密失败，失败原因为:xxx | 请求报文加密失败 |
| EP006 | EP006 上行报文序号错误，无法对应到上行任务，当前序号为:xxx | 上行报文找不到下行请求 |
| EP007 | EP007 上行报文解密失败，失败原因为:xxx | 上行报文解密失败 |
| EP008 | EP008 上行报文格式不支持，不支持内容为:xxx | 上行报文格式有误 |
| EP009 | EP009 上行报文解析内容出错，错误内容为:xxx | 上行报文解析内容出错 |

| 错误码 | 错误信息 | 备注（错误原因） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 |  |
| 1 | 硬件失效 | 设备返回异常 |
| 2 | 暂时失效 | 设备返回异常 |
| 3 | 拒绝读写 | 设备返回异常 |
| 4 | 对象未定义 | 设备返回异常 |
| 5 | 对象接口类不符合 | 设备返回异常 |
| 6 | 对象不存在 | 设备返回异常 |
| 7 | 类型不匹配 | 设备返回异常 |
| 8 | 越界 | 设备返回异常 |
| 9 | 数据块不可用 | 设备返回异常 |
| 10 | 分帧传输已取消 | 设备返回异常 |
| 11 | 不处于分帧传输状态 | 设备返回异常 |
| 12 | 块写取消 | 设备返回异常 |
| 13 | 不存在块写状态 | 设备返回异常 |
| 14 | 数据块序号无效 | 设备返回异常 |
| 15 | 密码错/未授权 | 设备返回异常 |
| 16 | 通信速率不能更改 | 设备返回异常 |
| 17 | 年时区数超 | 设备返回异常 |
| 18 | 日时段数超 | 设备返回异常 |
| 19 | 费率数超 | 设备返回异常 |
| 20 | 安全认证不匹配 | 设备返回异常 |
| 21 | 重复充值 | 设备返回异常 |
| 22 | ESAM验证失败 | 设备返回异常 |
| 23 | 安全认证失败 | 设备返回异常 |
| 24 | 客户编号不匹配 | 设备返回异常 |
| 25 | 充值次数错误 | 设备返回异常 |
| 26 | 购电超囤积 | 设备返回异常 |
| 27 | 地址异常 | 设备返回异常 |
| 28 | 对称解密错误 | 设备返回异常 |
| 29 | 非对称解密错误 | 设备返回异常 |
| 30 | 签名错误 | 设备返回异常 |
| 31 | 电能表挂起 | 设备返回异常 |
| 32 | 时间标签无效 | 设备返回异常 |
| 33 | 请求超时 | 设备返回异常 |
| 34 | ESAM的P1P2不正确 | 设备返回异常 |
| 35 | ESAM的LC错误 | 设备返回异常 |
| 255 | 其他错误 | 设备返回异常 |
| 256 | 透传透明转发报文为空 | 设备返回异常 |
| 257 | 无请求数据 | 设备返回异常 |
| 258 | 终端否认 | 设备返回异常 |